Информация об уникальном научном оборудовании АО «ВНИИНМ»

| № п/п | Наименование | Назначение | Номер в реестре НТИРФ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка для определения высокотемпературной ползучести образцов ядерного топлива АМК-П | Активно используется для получения термомеханических характеристик (высокотемпературная ползучесть, прочностные свойства) композиций керамического ядерного топлива с целью расчётного обоснования его работоспособности (исходные данные для расчётных кодов), характеристик конструкционных материалов активных зон реакторов, а также исследований иных материалов. Установка находится в герметичном перчаточном боксе – возможно определять характеристики радиоактивных материалов в температурном интервале от 800 °С до 1800 °С. Разработка – отечественная, уникальная установка на основе существенно модернизированных типовых решений. Производитель ООО «Тестсистемы» | 4145442 |
| 2 | Единый уникальный комплекс для обработки металлов давлением и термической обработки | На данном оборудовании научные отделения АО «ВНИИНМ» разрабатывают, уточняют режимы термических и деформационных обработок, отрабатывают технологии и выпуск опытных партий из тугоплавких (Zr, Ti, Nb, Ta, V, Ni и их сплавы), цветных (Cu, Al и их сплавы), нержавеющих сталей (ферритно-мартенситного и аустенитного классов) и материалов специального назначения, которые внедряются на базовых заводах АО «РОСАТОМ». | 4145444 |
| 3 | Установка для определения термохимической стабильности и температуры плавления топливных материалов «Расплав» | Активно используется установления диапазонов термохимической стабильности и определения температуры плавления композиций керамического ядерного топлива, конструкционных материалов активных зон реакторов, а также иных материалов в статической атмосфере защитного газа или в вакууме с целью расчётного обоснования их работоспособности (исходные данные для расчётных кодов). Установка находится в герметичном перчаточном боксе с инертной атмосферой – возможно определять характеристики радиоактивных материалов, в том числе, чувствительных к составу газовой среды до температуры не менее 3000 °С. Разработка – отечественная, уникальная установка на основе существенно модернизированных типовых решений. Производитель НПФ «ФРЕАЛ и Ко» (система индукционного нагрева) и др. | 4145526 |