КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ

МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ПРОГРАММЕ ОТЛИЧНОЙ ОТ ПРОГРАММ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ (ЦЕНТРОВ) В ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ И АТТЕСТАЦИИ ТИПОВОЙ МЕТОДИКИ (МЕТОДА) ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ

ПРОГРАММА П.МСИ.АМС-533/074-2025

1 Общая информация

Раунд межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) по программе П.МСИ.АМС-533/074-2025 проводится согласно области аккредитации Провайдера.

Участнику программы МСИ предоставляются следующие материалы и документы:

- задание на проведение измерений при механических испытаниях;

- комплект заготовок, состоящий из 5 (пяти) прутков со специальной отделкой поверхности круглого сечения диаметром 16,0 мм из высоколегированной нержавеющей стали 12Х18Н10Т для изготовления 5 (пяти) образцов для испытаний типа ОК-ПЦ – пропорциональные цилиндрические образцы «тип III» или «тип IV» по приложению Б ГОСТ 1497-2023;

- комплект заготовок, состоящий из 5 (пяти) полос (лент) листового проката толщиной 5,0 мм из среднелегированной стали 10ХСНД-125 для изготовления 5 (пяти) образцов для испытаний типа ОК-ПП – пропорциональные плоские образцы «тип I» или «тип II» по приложению В ГОСТ 1497-2023.

По результатам проведения программы МСИ участникам предоставляются свидетельство об аттестации методики испытаний.

2 Предполагаемые участники ПК

Испытательные (измерительные) лаборатории (отделы, участки), как организаций, входящие в Госкорпорацию «Росатом», так и вне ее контура, компетентные в проведении измерений (испытаний) механических свойств. Наличие (отсутствие) аттестата аккредитации у ИЛ-участника не накладывает ограничений на участие в МСИ.

3 Образец для проверки квалификации

В качестве образцов для проведения испытаний при проведении МСИ будет использоваться комплект зашифрованных стальных образцов.

4 Определяемые показатели

| Тип ОК | Определяемая характеристика | Методика испытаний, температура испытаний | Диапазон измерений |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК-ПЦ 12Х18Н10Т | - временное сопротивление разрыву (предел прочности), σв - предел текучести условный, σ0,2 - относительное удлинение, δ5 | Механические испытания на растяжение в продольном направлении при температуре 20-10+15 ℃ по методике на основе ГОСТ 1497-2023 | 500-900 Н/мм2 (МПа) 300-800 Н/мм2 (МПа) 1-100 % |
| ОК-ПП 10ХСНД-12 |  |  |  |

5 Схема, сроки и порядок проведения МСИ

Для реализации МСИ по программе П.МСИ.АМС-533/074-2025 выбрана параллельная схема проведения сличительных испытаний. Упакованные Провайдером комплекты заготовок (по 5 заготовок для каждого типа ОК) для изготовления из них по 5 штук образцов для испытаний ОК-ПЦ и ОК-ПП, соответственно, будут разосланы в адреса ИЛ-участников МСИ одновременно.

10.09.2025 - 30.11.2025 – информирование ИЛ о проведении МСИ, срок предоставления заявок на участие в настоящем раунде МСИ;

15.02.2026 – 30.04.2026 – рассылка образцов участникам МСИ, проведение измерений контролируемых показателей;

30.05.2026 - крайний срок предоставления результатов измерений (протоколов) ИЛ-участников МСИ;

01.08.2026 - 11.12.2026 – подготовка итогового отчета по результатам МСИ, выпуск финальной редакции методики испытаний в ранге отраслевой инструкции, оформление свидетельства об аттестации методики, передача информации в Федеральный информационный Фонд.

01.02.2026 – крайний срок передачи информации о факте участия в МСИ аккредитованных лиц в Федеральную службу по аккредитации.

6 Оценка результатов

Аттестация методики будет проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.932 и по алгоритму в соответствии с ГОСТ Р 8.997. При установлении суммарной погрешности методики будет реализован «консервативный» подход.

7 Конфиденциальность результатов

В соответствии с критериями аккредитации деятельность Провайдера основана на принципах конфиденциальности. Результаты измерений, идентификационный код ИЛ-участника (шифр лаборатории) известны только самому участнику и ограниченному кругу лиц из числа сотрудников Провайдера.

Участник МСИ может отказаться от конфиденциальности в рамках программы ПК, например, с целью публичного обсуждения своих результатов для улучшения деятельности лаборатории. Отказ от конфиденциальности принимается от участников в письменном виде.

Отчет о проведении МСИ представляется на сайте Провайдера и, при необходимости, передается ИЛ-участнику МСИ в электронном виде.

Информация о факте участия в ПК аккредитованных лиц представляется в Федеральную службу по аккредитации, в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития № 329 от 30.05.2014.

8 Правила рассмотрения жалоб и апелляций

Правила рассмотрения жалоб и апелляций участников ПК изложены на сайте https://vniinm.tvel.ru/Scientific-activity/comparison/.