КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

МАКСИМАЛЬНОЙ ГЛУБИНЫ РАЗРУШЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕРЕН ПРИ ИСПЫТАНИЯХ СТАЛЕЙ НА СТОЙКОСТЬ ПРОТИВ МЕЖКРИСТАЛЛИТНОЙ КОРРОЗИИ

ПО ПРОГРАММЕ П.МСИ.МККТ-533/064-2024

1 Общая информация

Раунд проверки квалификации (ПК) по программе П.МСИ.МККТ-533/064-2024 проводится согласно области аккредитации Провайдера.

Участнику программы ПК предоставляются следующие материалы и документы:

- задание на проведение измерений при испытаниях сталей на стойкость против межкристаллитной коррозии;

- комплект заготовок, состоящий из 4 (четырех) отрезков труб полного сечения холоднодеформированных бесшовных тонкостенных труб из высоколегированной нержавеющей стали 08Х18Н10Т, для изготовления образцов для проверки квалификации (далее – ОПК).

По результатам проведения программы ПК участникам предоставляются:

- свидетельство об участии в проверке квалификации посредством межлабораторных сличительных испытаний;

- заключение о качестве результатов измерений, полученных участником.

2 Предполагаемые участники ПК

Испытательные (измерительные) лаборатории (отделы, участки), как организаций, входящих в Госкорпорацию «Росатом», так и вне ее контура, но аккредитованные в области использования атомной энергии, компетентные в проведении коррозионных испытаний.

3 Образец для проверки квалификации

В качестве ОПК при проведении ПК будет использоваться комплект патрубков – отрезков бесшовных тонкостенных труб полного сечения из высоколегированной стали 08Х18Н10Т.

4 Определяемые показатели

| Объект испытания | Контролируемые показатели | Методика испытаний | Диапазон измерений, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК-КТ (отрезки бесшовных тонкостенных труб полного сечения из высоколегированной стали 08Х18Н10Т) | Стойкость против межкристаллитной коррозии, Максимальная глубина разрушения границ зерен | ГОСТ 6032-2017, метод АМУ(АМУФ), металлографический метод оценки | от 1 до 1000 включ. |

5 Схема, сроки и порядок проведения ПК

Для реализации ПК по программе П.МСИ.МККТ-533/064-2024 выбрана параллельная схема проведения испытаний, то есть измерения контролируемых показателей ОПК в условиях различных испытательных лабораторий будут проводиться одновременно.

08.08.2024 - 12.12.2024 – срок предоставления заявок на участие в настоящем раунде ПК;

01.11.2025 - 12.12.2025 – рассылка ОПК участникам ПК, проведение измерений контролируемых показателей;

01.06.2026 - крайний срок предоставления результатов измерений (протоколов) ИЛ-участников ПК;

01.10.2026 - 11.12.2026 – подготовка итогового отчета по результатам ПК, оформление свидетельств и заключений ИЛ-участникам ПК;

29.12.2026 - 01.02.2027 – отправка свидетельств, заключений и отчета в адреса ИЛ-участников ПК, передача информации в Федеральную службу по аккредитации.

6 Оценка результатов

Обработка полученных результатов измерений контролируемого по-казателя ОПК будет производиться в соответствии с требованиями и с использованием алгоритмов, описанных в «Положение об организации и проведении межлабораторных сличительных испытаний в организациях Государственной кор-порации по атомной энергии «Росатом» и утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» от 01.11.2017 № 1/1074-П, а также в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17043-2013, ГОСТ Р 50779.60-2017 (ИСО 13528:2015). Оценка качества измерений будет проводиться по параметру межлабораторной совместимости с использованием критерия h-статистики Менделя.

7 Конфиденциальность результатов

В соответствии с критериями аккредитации деятельность провайдера основана на принципах конфиденциальности. Результаты измерений, идентификационный код ИЛ-участника (шифр лаборатории) известны только самому участнику и ограниченному кругу лиц из числа сотрудников Провайдера.

Участник ПК может отказаться от конфиденциальности в рамках программы проверки квалификации, например, с целью публичного обсуждения своих результатов для улучшения деятельности лаборатории. Отказ от конфиденциальности принимается от участников в письменном виде.

Свидетельство об участии в ПК и заключение о качестве результатов измерений высылается почтой непосредственно в адрес ИЛ-участников ПК.

Отчет о проведении ПК передается размещается на сайте провайдера и , при необходимости, направляется ИЛ-участникам в электронном виде.

Информация о факте участия в ПК аккредитованных лиц представляется в Федеральную службу по аккредитации, в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития № 329 от 30.05.2014.

8 Правила рассмотрения жалоб и апелляций

Правила рассмотрения жалоб и апелляций участников ПК изложены на сайте https://vniinm.tvel.ru/Scientific-activity/comparison/.